Die angebotene Terrassen- und Balkonmarkise wird in Deutschland hergestellt und ist nach DIN EN 13561 geprüft und gekennzeichnet. Sie erfüllt in Bezug auf Ihre Konstruktion und den Befestigungshaltern die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 2, das entspricht Windstärke 5 (Windgeschwindigkeit 28-37 km/h) gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller.

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!

Terrassen- und Balkonbeschattung als Gelenkarm-Kassettenmarkise bestehend aus:

Markisengestell:

Trägerkappen

# Seitliche Trägerkappen aus hochfestem Aluminium-Druckguss mit integrierter stufenloser Neigungsverstellung der Gelenkarme. Bei Wandbefestigung Neigungsverstellung 5°-35°, bei Decken- und Dachsparrenbefestigung Neigungsverstellung 5°-70°. In den Trägerkappen sind seitliche Elemente (Endkappen) aus hochfestem Kunststoff integriert. Diese sind auch in Glanzchrom mit jeder Gestellfarbe erhältlich.

Kassette

# Die spezielle Kassettenform aus beschichtetem Aluminium umschließt auch bei ausgefahrener Markise die Tuchwelle. Bei eingefahrener Markise ist das Tuch in der Kassette rundum geschützt.

Wellensystem

# Rundwelle  85 mm mit Nut in verzinkter Ausführung. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem technischen Kunststoff und Stahlachsstiften mit Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (keine Aluminiumwellen, damit bei großen Breiten eine einwandfreie Stabilität und Stoffspannung gewährleistet bleibt).

Ausfallprofil

# Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium mit Tuchbefestigungsnut, Volantbefestigungsnut und seitlichen Endkappen aus technischem Kunststoff. In der Ausfallblende ist eine Regenrinne integriert, der Wasserablauf erfolgt seitlich aus den Kunststoffkappen.

Gelenkarme

# Gelenkarme in Aluminium - Ausführung, Beschläge aus hochfestem gesenkgeschmiedeten Aluminium, mit innen liegenden Federn zur Erzeugung optimaler Ausdruckspannung, Kraftumleitung der Federkräfte im Mittelgelenk durch korrosionsgeschützte Rundstahl-Gliederkette. Gelenklagerung in Teflon beschichteten Bronzebuchsen. Bei eingefahrener Markise sind die Gelenkarme in der Ausfallblende witterungsgeschützt. Lieferbar in allen Größen mit 2 Gelenkarmen (siehe Verkaufsunterlagen).

Antriebsseite:

Antriebsseite von außen vor der Markise gesehen, wahlweise rechts oder links.

Antriebsart:

Standard - ohne Aufpreis: Handbetrieb

Handbetrieb durch selbsthemmendes Kegelradgetriebe, Untersetzung 5:1, mit eingebauter Sperre, die ein falsches Aufwickeln des Markisentuches verhindert. Die Betätigung erfolgt durch eine Handkurbel mit Magnetgelenklager aus Edelstahl (V4A), Kurbellänge nach Sortiment des Herstellers.

# ACHTUNG: Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung hinter der Markise ein begehbarer Bereich von 60 cm vorhanden sein.

Optional - gegen Aufpreis: Handbetrieb mit Servounterstützung

Servoantrieb für Kegelradgetriebe 5:1

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Befestigung:

Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung der Sonnenschutz-Markisen an der Fassade (z. B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.) erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären.

ACHTUNG!: Der Grundpreis der Markise ist ohne Halter und sonstiges Befestigungsmaterial.

HINWEIS: Alle Aluminiumteile sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung

Wandhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung - Halter mit zusätzlicher Befestigungsplatte A

Wandhalter mit zusätzlicher Befestigungsplatte A (160x430x12 mm) aus Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung - Halter mit zusätzlicher Befestigungsplatte B

Wandhalter mit zusätzlicher Befestigungsplatte B (300x400x12 mm) aus Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: markilux panel, durchgehend

Befestigungsschiene in Markisenbreite zur Reduzierung der Auszugskräfte zur Befestigung an der Wand.

Wahlweise - gegen Aufpreis: markilux panel, 250 mm

Befestigungsschiene zur Reduzierung der Auszugskräfte zur Befestigung an der Wand.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Deckenbefestigung

Deckenhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Dachsparrenbefestigung

Dachsparrenhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Zusatzlasche für Dachsparrenbefestigung

Zusatzlasche für Dachsparrenbefestigung (60x260x12 mm) aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Beschichtung:

# Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung

# Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.

# HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

# Standardfarben, wahlweise:	Verkehrsweiß RAL 9016

# Graubraun ähnlich RAL 8019

# Weißaluminium RAL 9006

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

# Havannabraun-Struktur 5229

HINWEIS: Kombinationsmöglichkeiten zwischen Gestellfarbe und Spiegel in Glanzchrom siehe Verkaufsunterlagen.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL-Farben

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.

Markisentuch:

Die Farbauswahl erfolgt nach Wahl des Auftraggebers, innerhalb der jeweils gültigen Kollektion des Auftragnehmers.

Standard - ohne Aufpreis: sunvas

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.

Stoffgewicht: ca. 310 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunsilk

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.

Stoffgewicht: ca. 250 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunbow

Markisenstoff aus hochreißfestem Premiumacryl-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch Texgard-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 30-50+.

Stoffgewicht: ca. 290 g/m²

Optional - gegen Aufpreis: perla FR, wasserdicht

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht; Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1.

Stoffgewicht: ca. 340 g/m²

Optional - gegen Aufpreis: Volant

Standard - ohne Aufpreis: Ultraschallklebeverfahren

Die Bahnenverbindungen bei geklebten Markisentüchern sind wasser-, licht- und temperaturbeständig, haben eine hochverdichtete Flächenverklebung, ein besseres homogenes Erscheinungsbild und gewährleisten eine optimale Kraftverteilung.

Sonstige Ausstattungsmöglichkeiten:

Optional - gegen Aufpreis: Wandanschlussprofil

Wandbefestigung mit zusätzlichem Wandanschlussprofil in Markisenlänge, aus hochfestem, stranggepressten Aluminium mit Dichtlippe, in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet. Markisenneigung bis max. 35°

Optional - gegen Aufpreis: Bionic-Sehne

Einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung durch hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern.

Optional - gegen Aufpreis: Wärmestrahler 2500 Watt ohne oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)

markilux Wärmestrahler (890 x 155 x 100 mm), 2500 Watt mit wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.

Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optional - gegen Aufpreis: Lichtleiste LED-Spotline (5 oder 3 Spots) ohne oder mit

io-Funktechnologie (868 MHz)

markilux LED-Spotline, Leistung je Spot 5 Watt, in wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.

Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Automatikgeräte:

Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris Uno

Sonnen- und Windsensor Soliris Uno für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC

Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss an Sonnen- und Windsensor Soliris Uno

oder Soliris IB.

Funksteuerungen Somfy io Technologie (868 MHz):

Optional - gegen Aufpreis: Steuerung io Connexoon

Steuerungsbox für die Ansteuerung von io Produkten per APP.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox

markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 868 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io

Funk Sonnensensor Sunis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis WireFree io

Funk Windsensor Eolis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal

Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-1 designcontrol

Funkhandsender io, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-5 designcontrol

Funkhandsender io, 5 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Funksteuerungen RTS (433 MHz):

Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox

markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 433 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS

Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis Sensor RTS

Funk Windsensor Eolis Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS

Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Funk Sonnen- und Windsensor

Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal

Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal, für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove Pure Shine RTS, 1 Kanal

Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 1 Kanal

Funkhandsender Somfy Situo 1 RTS Pure, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 4 Kanal

Funkhandsender Somfy Situo 5 Soliris RTS Pure, 4 Kanal, 433 MHz-Technologie, mit Dimmfunktion und Sonnen-, Windautomatik ein / aus.

Breite: __________cm		Ausfall: __________cm		Anzahl: __________Stück