Die angebotene Terrassen- und Balkonmarkise wird in Deutschland hergestellt und ist nach DIN EN 13561 geprüft und gekennzeichnet. Sie erfüllt in Bezug auf Ihre Konstruktion und den Befestigungshaltern die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 2, das entspricht Windstärke 5 (Windgeschwindigkeit 28-37 km/h) gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller.

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!

# Die Kassettenmarkise hat eine Tiefe von insgesamt 38 cm. Mit zwei oder drei Gelenkarmen (größenabhängig) kann sie bei max. Größe bis zu 700 x 400 cm Fläche beschatten. Die Ausstattungen und auch die Größe sind nach Angebot variabel.

Terrassen- und Balkonbeschattung als Gelenkarm-Kassettenmarkise bestehend aus:

Seitenkappen

# Seitliche Designkappen aus technischem, hochfestem und beschichteten Kunststoff. Diese sind in den Standardfarben des Gestells erhältlich.

Kassette

# Die spezielle Kassettenform aus beschichtetem Aluminium umschließt auch bei ausgefahrener Markise die Tuchwelle. Bei eingefahrener Markise sind Tuch und Gelenkarme in der Kassette rundum geschützt.

Wellensystem

# Stahltuchwelle  85 mm als Nutwelle in verzinkter Ausführung. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem technischen Kunststoff und Stahlachsstiften mit Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (keine Aluminiumwellen, damit bei großen Breiten eine einwandfreie Stabilität und Stoffspannung gewährleistet bleibt).

Ausfallprofil

# Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium mit Tuchbefestigungsnut und seitlichen Endkappen aus technischem Kunststoff. In der Ausfallblende ist eine Regenrinne integriert, der Wasserablauf erfolgt seitlich aus den Kunststoffkappen und wird direkt nach unten geführt.

# Im Ausfallprofil ist vorne eine Sichtblende integriert. Es sind Kombinationsmöglichkeiten zwischen Kassetten- und Sichtblendenfarbe möglich.

Gelenkarme

# Gelenkarme in Aluminium - Ausführung, Beschläge aus hochfestem gesenkgeschmiedeten Aluminium, mit innen liegenden Federn zur Erzeugung optimaler Ausdruckspannung. Kraftumleitung der Federkräfte im Mittelgelenk durch innovativer markilux Bionic-Sehne aus hochfesten Hightech-Fasern – reibungsarm, geräuschlos, korrossionsunempfindlich und UV-beständig. Gelenklagerung in Teflon beschichteten Bronzebuchsen. Bei eingefahrener Markise sind die Gelenkarme in dem Ausfallprofil witterungsgeschützt.

Kippgelenke zur Neigungseinstellung

In der Kassette befindliche Kippgelenke aus hochfestem Aluminium zur Einstellung der Markisentuchneigung von 5 bis 25° direkt bauseits bei der Montage. Die Kippgelenke mit den dort befestigten Gelenkarmen sind bei eingefahrener Markise nicht sichtbar in der Kassette integriert.

Antriebsseite:

Antriebsseite von außen vor der Markise gesehen, wahlweise rechts oder links.

Antriebsart Markise:

Standard - ohne Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 5 Kanal Funkhandsender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 270 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 5 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 270 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional: Motorantrieb ohne Funk mit silentec Funktion (nur bei Größen bis 2 Gelenkarme möglich)

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 230 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Durch akustische Entkopplung ist der spezielle Motor leiser als herkömmliche Rohrmotoren. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit  Steckerkupplung.

Optional: Motorantrieb Funk (433 MHz-Technologie) mit silentec Funktion (nur bei Größen bis 2 Gelenkarme möglich)

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 230 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Durch akustische Entkopplung ist der spezielle Motor leiser als herkömmliche Rohrmotoren. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit  Steckerkupplung. Die 433 MHz-Funk-Erweiterung ist mit einem externen, in den Seitenkappen integrierten Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS möglich.

Optional: Funk-Motorantrieb mit 4 Kanal Funkhandsender, 433 MHz-Technologie

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 433 MHz-Technologie, Nennleistung 270 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit  Steckerkupplung. inkl. 4 Kanal-Funkhandsender.

Kabelaustritt Stromzufuhr

Standard - ohne Aufpreis: Kabelaustritt unten

Der Kabelaustritt für die elektrische Stromzufuhr der Markise erfolgt jeweils an der Kassette, Antriebsseite, direkt in Wandnähe.

Optional: Kabelaustritt oben

Der Kabelaustritt für die elektrische Stromzufuhr der Markise erfolgt jeweils an der Kassette, Antriebsseite, direkt in Wandnähe.

Wandbefestigung:

Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung der Markise an der Fassade (z. B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.) erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären.

HINWEIS: Alle Aluminiumteile der Befestigungshalter sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet. Bei Metallic-Farben ist die Beschichtung entsprechend der Gestellfarbe, aber ohne Metallic-Effekt.

Standard - ohne Aufpreis: Wandbefestigung

2 bis 4 Stück Wandhalter (größenabhängig) aus hochfestem stranggepressten Aluminium, Breite 280 mm.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung – Wandhalter für Befestigung A

2 bis 4 Stück Wandhalter für Befestigung A aus Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, Breite 300 mm.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung – Halter mit zusätzlicher Befestigungsplatte B

2 bis 4 Stück Wandhalter für Befestigungsplatte B (300 x 400 x 12 mm) aus Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Für jeden Halter hinter den Gelenkarmen wird eine Befestigungsplatte B zur Kraftübertragung mitgeliefert. Für weitere mögliche Wandhalter je nach Größe sind entsprechende Distanzplatten im Lieferumfang enthalten.

Beschichtung:

# Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung

# Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.

# HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

# Standardfarben Gestell- und Sichtblendenfarben, wahlweise:	Verkehrsweiß RAL 9016

# Weißaluminium RAL 9006

Anthrazit-metallic 5204

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

# Havannabraun-Struktur 5229

Graubraun ähnlich RAL 8019

# Zusätzliche Farben LED-Ambientebeleuchtung, wahlweise:	Hellelfenbein 1015

# Gelb 1003

# Rot 3003

# Verkehrsweiß 9016

# Grün 6018

HINWEIS: Kombinationsmöglichkeiten zwischen Gestellfarbe und Sichtblendenfarbe siehe Verkaufsunterlagen.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL-Farben

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.

Markisentuch:

Die Farbauswahl erfolgt nach Wahl des Auftraggebers, innerhalb der jeweils gültigen Kollektion des Auftragnehmers.

Standard - ohne Aufpreis: sunvas

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.

Stoffgewicht: ca. 310 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunsilk

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.

Stoffgewicht: ca. 250 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunbow

Markisenstoff aus hochreißfestem Premiumacryl-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch Texgard-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 30-50+.

Stoffgewicht: ca. 290 g/m²

Optional - gegen Aufpreis: perla FR, wasserdicht

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht; Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1.

Stoffgewicht: ca. 340 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: Ultraschallklebeverfahren

Die Bahnenverbindungen bei geklebten Markisentüchern sind wasser-, licht- und temperaturbeständig, haben eine hochverdichtete Flächenverklebung, ein besseres homogenes Erscheinungsbild und gewährleisten eine optimale Kraftverteilung.

Optional - gegen Aufpreis: Volant - nur möglich bei Schattenplus

Schattenplus:

Optional - gegen Aufpreis: Schattenplus

Im Ausfallprofil integrierte Tuchwelle zum Ausfahren eines senkrechten Behanges. Ausfallprofil und Tuchwelle aus stranggepresstem Aluminium.

HINWEIS! Schattenplus je nach Größe eingeschränkt.

Antriebsart Schattenplus:

Standard: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 433 MHz-Technologie, Nennleistung 80 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional: Motorantrieb Schattenplus

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 80 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit LED-Ambientebeleuchtung: Leistung pro Meter 10 W

Standard - gegen Aufpreis: Ambientebeleuchtung mit Somfy io 868 MHz-Technologie  an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die farbig durchscheinende Sichtblende im Ausfallprofil bei der Ambientebeleuchtung erfolgt nach Wahl des Auftragsgebers, innerhalb des Angebotes des Auftragnehmers. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: Ambientebeleuchtung mit RTS 433 MHz-Technologie an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die farbig durchscheinende Sichtblende im Ausfallprofil bei der Ambiente Beleuchtung erfolgt nach Wahl des Auftragsgebers, innerhalb des Angebotes des Auftragnehmers. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: Ambientebeleuchtung ohne Funk zur Bedienung mit externem Schalter an / aus

Die farbig durchscheinende Sichtblende im Ausfallprofil bei der Ambiente Beleuchtung erfolgt nach Wahl des Auftragsgebers, innerhalb des Angebotes des Auftragnehmers. Der Stromanschluss erfolgt über ein separates Stromzuführungskabel. Die Kabelzuleitung befindet sich zusätzlich beim Kabelausgang für den Motor.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit LED-Line: Leistung pro Meter 10 W

Standard - gegen Aufpreis: LED-Line Beleuchtung innerhalb des Ausfallprofils mit io-Technologie (868 MHz) an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die LED-Line ist nicht kombinierbar mit den LED-Spots im Ausfallprofil. Die Länge der LED-Line ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line Beleuchtung innerhalb des Ausfallprofils mit Funk RTS 433 MHz-Technologie an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die LED-Line ist nicht kombinierbar mit den LED-Spots im Ausfallprofil. Die Länge der LED-Line ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line Beleuchtung innerhalb des Ausfallprofils ohne Funk zur Bedienung mit externem Schalter an / aus

Die LED-Line ist nicht kombinierbar mit den LED-Spots im Ausfallprofil. Die Länge der LED-Line ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Die Kabelzuleitung befindet sich zusätzlich beim Kabelausgang für den Motor.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line Beleuchtung innerhalb des Ausfallprofils ohne Funk zur Bedienung mit externem Schalter an / aus / dimmbar

Die LED-Line ist nicht kombinierbar mit den LED Spots im Ausfallprofil. Die Länge der LED Line ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Die Kabelzuleitung befindet sich zusätzlich beim Kabelausgang für den Motor.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit LED-Spots im Ausfallprofil: Leistung pro Spot 5 W

Standard - gegen Aufpreis: LED-Spots innerhalb des Ausfallprofils mit io-Technologie (868 MHz) an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die LED-Spots sind nicht kombinierbar mit der LED-Line im Ausfallprofil. Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Die Spots befinden sich im geschlossenen Zustand der Markise innerhalb der Kassette. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots innerhalb des Ausfallprofils mit Funk RTS 433 MHz-Technologie Bedienung an / aus / dimmbar, ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die LED-Spots sind nicht kombinierbar mit der LED-Line im Ausfallprofil. Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisengröße. Die Spots befinden sich im geschlossenen Zustand der Markise innerhalb der Kassette. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots innerhalb des Ausfallprofils ohne Funk zur Bedienung mit externem Schalter an / aus

Die LED-Spots sind nicht kombinierbar mit der LED-Line im Ausfallprofil. Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisengröße. Die Spots befinden sich im geschlossenen Zustand der Markise innerhalb der Kassette.

Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Die Kabelzuleitung befindet sich zusätzlich beim Kabelausgang für den Motor.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots innerhalb des Ausfallprofils ohne Funk zur Bedienung mit externem Schalter an / aus / dimmbar

Die LED-Spots sind nicht kombinierbar mit der LED-Line im Ausfallprofil. Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisengröße. Die Spots befinden sich im geschlossenen Zustand der Markise innerhalb der Kassette.

Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Die Kabelzuleitung befindet sich zusätzlich beim Kabelausgang für den Motor.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit LED-Spots in der Kassette:

Leistung pro Spot 3,5 W

Standard - gegen Aufpreis: LED in der Kassette mit io-Technologie (868 MHz) an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots in der Kassette mit Funk RTS 433 MHz-Technologie Bedienung an / aus / dimmbar, ohne zusätzlichen Funkhandsender

Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots in der Kassette ohne Funk zur Bedienung mit externem Schalter an / aus

Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Die Kabelzuleitung befindet sich zusätzlich beim Kabelausgang für den Motor.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots in der Kassette ohne Funk zur Bedienung mit externem Schalter an / aus / dimmbar

Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Die Kabelzuleitung befindet sich zusätzlich beim Kabelausgang für den Motor.

Sonstige Ausstattungsmöglichkeiten:

Optional - gegen Aufpreis: Wärmestrahler 2500 Watt ohne Funk oder mit Funk io (868 MHz)

markilux Wärmestrahler (890 x 155 x 100 mm), 2500 Watt mit wetterfestem, pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse.

Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optional - gegen Aufpreis: Lichtleiste LED-Spotline (5 oder 3 Spots) ohne Funk oder mit Funk io (868 MHz)

markilux LED-Spotline, Leistung je Spot 5 Watt, in wetterfestem, pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse.

Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Automatikgeräte:

Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris Uno

Sonnen- und Windsensor Soliris Uno für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC

Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss an Sonnen- und Windsensor Soliris Uno

oder Soliris IB.

Funksteuerungen Somfy io Technologie (868 MHz):

Optional - gegen Aufpreis: Steuerung io Connexoon

Steuerungsbox für die Ansteuerung von io Produkten per APP.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox

markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 868 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io

Funk Sonnensensor Sunis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis WireFree io

Funk Windsensor Eolis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal

Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-1 designcontrol

Funkhandsender io, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-5 designcontrol

Funkhandsender io, 5 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Funksteuerungen RTS (433 MHz):

Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox

markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 433 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS

Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis Sensor RTS

Funk Windsensor Eolis Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS

Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Funk Sonnen- und Windsensor

Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal

Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal, für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove Pure Shine RTS, 1 Kanal

Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 1 Kanal

Funkhandsender Somfy Situo 1 RTS Pure, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 4 Kanal

Funkhandsender Somfy Situo 5 Soliris RTS Pure, 4 Kanal, 433 MHz-Technologie, mit Dimmfunktion und Sonnen-, Windautomatik ein / aus.

Breite: __________cm 			Ausfall: __________cm			Anzahl: __________Stück